1. Increase SPI Buffer Size (collect data)

- Step 1: Edit tại [sudo nano -cliS /boot/firmware/cmdline.txt]

console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3ef4d1e2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait modules-load=dwc2,g_ether cfg80211.ieee80211_regdom=GB spidev.bufsiz=3276

- Step 2: Edit Download spidev-3.7.tar.gz copy it to Raspberry

→  [tar -xvf spidev-3.7.tar.gz]

→  [cd spidev-3.7]

→  Open spidev_module.c ,[vi spidev_module.c]

→  Change all value 4096 to 32768 [:%s/4096/32768/g]

→  Save and Close [:wq]

→  [python3 setup.py install]  / nếu .env: [pip install .]

→  Reboot